### 第一节  基准地价内涵的设定

一、基准地价内涵的设定

1.估价期日

按安徽省自然资源厅统一部署要求和工作实际开展的时间，本次评估估价期日为2025年7月1日。

2.土地使用年期

根据《农村集体土地定级与估价技术指南》（T/CREVA 1201-2021），集体建设用地年期设定参照国有建设用地的法定最高年期。故，本次年期设定为商业服务业用地40年、工业用地50年、公共管理与公共服务和公用设施用地50年。

3.土地开发水平

根据各土地级别或均质区域内同一用途现状平均土地开发程度或2/3以上面积已经达到的宗地红线外基础设施平均水平，宗地红线内“场地平整”。商业服务业用地、工业用地、公共管理与公共服务和公用设施用地各级别土地开发程度设定从“五通一平”到“四通一平”不等。红线外“五通”指通上水、通下水、通讯、通电、通路。本次一级地土地开发程度设定为“五通一平”，二级地土地开发程度设定为“四通一平”，三级地土地开发程度设定为“四通一平”，四级地土地开发程度设定为“四通一平”。

4.平均容积率

由于农村集体建设用地分布范围广，本次根据六安市城区及各乡镇相关规划。

表2-2-1  各用途、各级别开发程度和平均容积率一览表

| 土地级别 | 开发水平 | 平均容积率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商业服务业用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务和公用设施用地 |
| 一级地 | 五通一平 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 二级地 | 四通一平 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 三级地 | 四通一平 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 四级地 | 四通一平 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |

### 第二节  还原率的测算与确定

一、六安市辖区集体建设用地还原率的确定

（一）综合还原率：工业用地、公共管理与公共服务和公用设施用地、商业服务业用地综合还原率分别为8.5%、9.0%、9.5%。

（二）土地还原率：工业用地、公共管理与公共服务和公用设施用地、商业服务业用地土地还原率分别为7.5%、8.0%、8.5%。

（三）房屋还原率：工业用地、公共管理与公共服务和公用设施用地、商业服务业用地房屋还原率分别为9.5%、10.0%、10.5%。

### 第三节  房屋重置价的确定

房屋重置价是依据目前人工、材料、建筑设计标准及正常管理水平下，建造一幢各项设备相同或相当的建筑物所需的成本价格。房屋重置价对于计算房屋的现值及纯收益具有重要的意义。本次土地估价的房屋重置价标准采用《六安市人民政府关于公布六安市被征收集体土地上房屋、其他附着物及青苗补偿标准的通知》（六政秘〔2020〕120号）文件中相关规定。详见下表。

表2-2-2    金安区被征收中心城区外集体土地上房屋补偿标准

| 类别 | 级别 | 结构规格 | 统建（货币）补偿（元/㎡） | 自拆自建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架 | 1 | 钢筋砼框架，梁柱承重，钢筋砼屋面、楼面，钢、木门窗、层高2.4米以上 | 1510 | 1180 |
| 混合结构 | 1 | 底层为钢筋砼框架，上部为砖墙承重，钢筋砼屋面、楼面，钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1450 | 1121 |
|  | 2 | 砖墙承重，有构造柱、圈梁，钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1392 | 1054 |
|  | 3 | 砖墙承重，有圈梁，钢筋砼桁条，钢筋砼楼面、钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1336 | 991 |
|  | 4 | 砖墙承重，有圈梁，平面屋、瓦屋面，钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1283 | 921 |
| 砖木结构 | 1 | 24砖墙瓦顶,木椽,木条,油毡垫层,檐高2.4米以上 | 1129 | 857 |
|  | 2 | 18砖墙瓦顶,竹椽,木条,芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 1083 | 754 |
|  | 3 | 半砖半土、半瓦半草，檐高2.2米以上 | 585 | 452 |
|  | 4 | 土墙草顶，檐高2.2以上 | 468 | 375 |

表2-2-3    裕安区被征收中心城区外集体土地上房屋补偿标准

| 类别 | 级别 | 结构规格 | 统建（货币）补偿（元/㎡） | 自拆自建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架 | 1 | 钢筋砼框架，梁柱承重，钢筋砼屋面、楼面，钢、木门窗、层高2.4米以上 | 1505 | 1132 |
| 混合结构 | 1 | 底层为钢筋砼框架，上部为砖墙承重，钢筋砼屋面、楼面，钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1445 | 1087 |
|  | 2 | 砖墙承重，有构造柱、圈梁，钢筋砼屋面楼面、钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1387 | 1043 |
|  | 3 | 砖墙承重，有圈梁，钢筋砼桁条，钢筋砼楼面、钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1332 | 1002 |
|  | 4 | 砖墙承重，有圈梁，平面屋、瓦屋面，钢、木门窗，层高2.4米以上 | 1278 | 961 |
| 砖木结构 | 1 | 砖墙瓦顶,木椽,木条,油毡垫层,檐高2.4米以上 | 1125 | 846 |
|  | 2 | 砖墙瓦顶,竹椽,木条,芦苇垫层,檐高2.4米以上 | 1080 | 804 |
|  | 3 | 半砖半土、半瓦半草，檐高2.2米以上 | 540 | 402 |
|  | 4 | 土墙草顶，檐高2.2以上 | 470 | 350 |

上表的重置价标准与市场价格水平基本一致，故在房地出租、房地出售的样点地价测算过程中直接引用。在日常宗地评估中，也可采用住建部门工程造价管理等单位出台的实时数据。

### 第四节  容积率修正系数测算与确定

商业服务业用地容积率修正系数测算与确定

利用房地出租样点地价资料，对集体建设用地中商业服务业用地容积率修正系数进行实测，以各级别内平均容积率区段修正系数设为1.00，测算了各级别内各容积率区段商业服务业、公共管理与公共服务和公用设施用地地价的修正系数。在容积率修正系数测算的基础上，对某些容积率区段无实例修正系数的采用内插法确定，确定结果见下。

表2-2-4  商服用地容积率修正系数表

| 容积率 修正系数 土地级别 | ≤1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.5 | ≥3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | 1.33 | 1.59 | 1.89 |
| 二 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 1.24 | 1.33 | 1.59 | 1.89 |
| 三 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 1.35 | 1.60 | 1.90 |
| 四 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 1.35 | 1.60 | 1.90 |

### 第五节  土地开发水平修正的确定

土地开发费用主要是指宗地红线内外通路、通电、供水、排水、通气、通讯等方面的费用和场地平整费用。。各项费用的分摊见下表。

表2-2-5  土地开发费用分项一览表

| 土地开发项目 | 通路 | 通电 | 供水 | 排水 | 通讯 | 场地平整 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红线外（元/m2） | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | / | 60 |
| 红线内（元/m2） | / | / | / | / | / | 10 | 10 |

在评估级别或区段基准地价时，如地价样点的实际开发程度与级别或区段平均开发程度一致时，不作修正；如不一致，则需进行修正，即在样点地价基础上加上（指地价样点开发程度低于级别或区段平均开发程度）或减去（指地价样点开发程度高于级别或区段平均开发程度）相应项目的费用。